Concours ITER

Choix techniques

Sommaire

1.	Méthode de choix de solutions	5

1.1.	Quel est le but ?	5

1.2.	Qu’est-ce qui existe ?	5

1.3.	Quels sont les critères de choix ?	5

1.3.1.	Physique/mécanique	5

1.3.2.	Énergétique	5

1.3.3.	Logistique	5

1.3.4.	Humain	5

1.4.	Tableau de comparaison	5

1.5.	Résultat final	5

2.	Choix du robot (partie mécanique)	6

2.1.	Quel est le but ?	6

2.2.	Qu’est-ce que nous avons ?	6

2.2.1.	Formula Flowcode	6

2.2.2.	Hemisson	6

2.2.3.	D2-2	6

2.2.4.	Crab Kingdom®	6

2.2.5.	Chassis 2WD pour Arduino	6

2.3.	Quels sont les critères de choix ?	7

2.3.1.	Physique/mécanique	7

2.3.2.	Énergétique	7

2.3.3.	Logistique	7

2.3.4.	Humain	7

2.3.5.	Informatique	7

2.4.	Tableau de comparaison	8

2.5.	Résultat final	8

3.	Choix du CPU	9

3.1.	Quel est le but ?	9

3.2.	Qu’est-ce qui existe (et dont nous disposons) ?	9

3.2.1.	ATmega328P (Arduino nano ou UNO)	9

3.2.2.	PIC 16F887	9

3.2.3.	PIC 16F690	9

3.2.4.	Attiny85 (Digispark)	9

3.3.	Quels sont les critères de choix ?	9

3.3.1.	Tension d’alimentation	9

3.3.2.	Nombre de PWM	9

3.3.3.	Nombre d’E/S	9

3.3.4.	UART	9

3.3.5.	Carte existante	9

3.3.6.	Type de câble de programmation	9

3.4.	Tableau de comparaison	10

3.5.	Résultat final	10

4.	Choix de la commande des moteurs	11

4.1.	Quel est le but ?	11

4.2.	Quelles sont les solutions ?	11

4.2.1.	Montage potentiométrique	11

4.2.2.	Transistor en suiveur de tension	11

4.2.3.	Modulation à Largeur d’Impulsion (PWM) avec un circuit spécialisé	11

4.3.	Quels sont les critères de choix ?	11

4.3.1.	Facilité d’utilisation	11

4.3.2.	Coût	11

4.3.3.	Encombrement	11

4.3.4.	Rendement énergétique (échauffement)	11

4.3.5.	Intensité maximale	12

4.3.6.	Tension d’alimentation du moteur	12

4.4.	Tableau de comparaison	13

4.5.	Résultat final	13

5.	Choix et nombres des capteurs de ligne	14

5.1.	Quel est le but ?	14

5.2.	Quelles sont les solutions ?	14

5.2.1.	LDR	14

5.2.2.	Phototransistor	14

5.2.3.	LED IR + Photodiode IR	14

5.3.	Quels sont les critères de choix ?	14

5.3.1.	Insensibilité aux perturbations	14

5.3.2.	Coût	14

5.3.3.	Facilité d’utilisation et de réglage	14

5.4.	Tableau comparatif	14

5.5.	Résultat final	14

6.	Communications avec le robot	15

6.1.	Quel est le but ?	15

6.2.	Quelles sont les solutions ?	15

6.2.1.	Télécommande Infrarouge	15

6.2.2.	Bluetooth	15

6.2.3.	Wifi	15

6.2.4.	Liaison UHF	15

6.3.	Quels sont les critères de choix ?	15

6.3.1.	Coût	15

6.3.2.	Simplicité	15

6.3.3.	Robustesse	15

6.3.4.	Consommation	15

6.4.	Tableau comparatif	15

6.5.	Résultat final	15

7.	Algorithmes	16

7.1.	Description du fonctionnement	16

7.2.	Comment suivre une ligne avec 3 capteurs ?	16

7.3.	Liste des ordres	16

7.3.1.	Marche/Arrêt	16

7.3.2.	Tout droit	16

7.3.3.	Croisement vers la droite	16

7.3.4.	Croisement vers la gauche	16

7.3.5.	Prudence	16

7.3.6.	À fond !	16

7.4.	Tableau comparatif	16

7.5.	Résultat final	16

- Méthode de choix de solutions

Voici la méthode à employer  de façon systématique pour choisir les solutions :

  - Quel est le but ?

Identifier clairement l’objectif. Quel est le problème à résoudre ? Quelle la fonction à réaliser ? Que doit faire le composant ou le sous-système à choisir ?

Attention, la solution ne doit pas transparaitre dans le but !

  - Qu’est-ce qui existe ?

On fait des recherches et on présente les différentes solutions avec les renseignements suivants (au minimum) : caractéristiques principales, fournisseurs, prix, photo.

  - Quels sont les critères de choix ?

Il faut définir les critères de choix et leur donner un ordre d’importance. On peut aussi les pondérer quand on a plusieurs critères de même niveau.
On range aussi les critères par famille :

    - Physique/mécanique

      - Dimensions

      - Poids

      - Solidité

      - …

    - Énergétique

      - Alimentation

      - Rendement

      - Empreinte carbone

      - …

    - Logistique

      - Disponibilité

      - Coût

      - …

    - Humain

      - Installation/Mise au point

      - Maintenance

      - Complexité

      - …

  - Tableau de comparaison

On fait un tableau avec dans un axe les solutions et dans l’autre axe les critères. Dans les cellules on met la valeur du critère pour la solution. Cela peut être une valeur numérique, oui/non ou des étoiles…

  - Résultat final

La solution retenue est présentée avec les justifications. C’est en fait une analyse du tableau de comparaison.

- Choix du robot (partie mécanique)

  - Quel est le but ?

On veut un objet capable de se déplacer tout seul en suivant une ligne noire de largeur fixe.

  - Qu’est-ce que nous avons ?

Beaucoup de robots suiveurs de ligne existent. Nous ne présentons que ceux dont nous disposons :

    - Formula Flowcode

Fabricant : Matrix, Site du produit
Vitesse : 5-20cm/s

Dimensions 130x80x37 mm
Alimentation 4 batteries NiMh AA
CPU PIC 18F4455
Programmable par USB

Prix : 150 Euros mais n’est plus commercialisé

    - Hemisson

Fabricant : K-Team, Site du produit

Dimensions Ø 120mm

Poids 200g
Alimentation pile 9V
CPU PIC 16F877
Programmable par le port série

Prix : n’est plus commercialisé

    - D2-2

Fabricant : Chine ? , Site d'un fournisseur
Dimensions 105x72 mm
Alimentation 2 batteries AA
CPU PIC 16F690 (après modification)
Programmable par ICSP

Prix : 6 Euros

    - Crab Kingdom®

Fabricant : Chine ? , Site du fournisseur
Dimensions 210x148x70 mm

Poids 403 g
Alimentation 2 batteries AA
CPU Arduino
Programmable par USB

Prix : 25 Euros

    - Chassis 2WD pour Arduino

Fabricant : Chine ? , Site du fournisseur
Dimensions 135x135 mm
Alimentation 4 batteries AA
CPU Arduino (à rajouter)

Prix : 10 Euros

  - Quels sont les critères de choix ?

    - Physique/mécanique

      - Poids : plus le robot est léger, plus il peut accélérer et aller vite

      - Dimensions : non critique

      - Vitesse maximale

      - Nombre de roues

      - Nombre de capteurs : pour suivre la ligne

      - Variation de vitesse des moteurs

      - 2 sens de rotation

    - Énergétique

      - Alimentation : tension maximale

      - Piles ou Batteries

    - Logistique

      - Nombre en stock

      - Obsolète

      - Prix

    - Humain

      - Modification facile

      - Fragilité

      - Kit : est-ce à monter ?

    - Informatique

      - CPU : Quel est le microcontrôleur utilisé ?

      - Drivers/Logiciel : faut-il installer des logiciels ou des drivers spécifiques ?

  - Tableau de comparaison

| Critères | Unités | Formula Flowcode | Hemisson | D2-2 | Crab Kingdom | Chassis 2WD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poids | g |  |  |  |  |  |
| V max | cm/s |  |  |  |  |  |
| Roues |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Capteurs |  | 2 | 2 | 2 | 3 | ≥ 2 |
| Variation |  | Oui | Oui | Non | Oui | Oui |
| Sens | 1 - 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Ualim | V | 6 | 9 | 3 | 7,4 | 7,4 |
| Piles/Batteries |  | Les 2 | Pile | Pile | Batterie | Batterie |
| Stock |  | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Obsolète |  | Oui | Oui | Non | Non | Non |
| Prix | € | 150 | 200 | 6 | 25 | 10 (+10 ?) |
| Modifiable |  | Non | Non | Non | Oui | Oui |
| Fragile |  | Non | Oui | Oui | Non | Non |
| Kit |  | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
| CPU |  | 18F4455 | 16F877 | 16F690 | Arduino | Arduino |
| Drivers |  | Oui | Oui | Non | Non | Non |

  - Résultat final

Le robot D2-2 cumule un nombre d’handicaps rédhibitoires dont les plus importants sont la façon dont les moteurs sont pilotés. Les moteurs sont alimentés en tout ou rien avec un seul sens de rotation. Ils sont aussi fragiles, nous n’avons pu mener à bien les essais car un transistor et le microcontrôleur ont grillé. Vérification faite sur le schéma électrique, il n’y a pas de diode de roue libre aux bornes des moteurs.
Le Formula Flowcode et l’Hemisson seraient de bonnes solutions s’ils étaient plus facilement modifiables et programmables. Le nombre de capteurs (2) suiveurs de ligne ainsi que le fait qu’on ne puisse adapter leur position fait que nous n’avons pas retenu ces solutions. C’est dommage car le Formula Flowcode est complètement modélisé dans Flowcode et il est possible de simuler le programme de façon poussée.

Entre les 2 robots restants, notre préférence va au Crab Kingdom pour son système de fixation des 3 capteurs et pour sa 3ème roue folle.

- Choix du CPU

  - Quel est le but ?

Choisir le microcontrôleur qui sera programmé pour piloter le robot. Il doit recevoir les informations des capteurs suiveurs de ligne et commander les moteurs. Ce microcontrôleur peut être installé sur une platine ou pas…

  - Qu’est-ce qui existe (et dont nous disposons) ?

    - ATmega328P (Arduino nano ou UNO)

    - PIC 16F887

    - PIC 16F690

    - Attiny85 (Digispark)

  - Quels sont les critères de choix ?

    - Tension d’alimentation

Il faut 5V au minimum

    - Nombre de PWM

Une par moteur

    - Nombre d’E/S

3 entrées pour les capteurs, 4 sorties pour les moteurs, 1 entrée pour une liaison série

    - UART

    - Carte existante

    - Type de câble de programmation

  - Tableau de comparaison

| Critères | ATmega328P (UNO) | ATmega328P (nano) | PIC 16F887 | PIC 16F690 | Attiny85 (Digispark) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valim | 7-12 V | 6-20 V | 2-5,5 V | 2-5,5 V | 7-35 V |
| PWM | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 |
| E/S | 14 | 14 | 35 | 18 | 6 |
| UART | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Carte | oui | oui | non | non | oui |
| Câble prog | USB | Mini USB | PICkit3 | PICkit3 | aucun |

  - Résultat final

Vu qu’il nous faut 2 PWM et au moins 8 E/S, notre choix se fera entre un Arduino UNO et un Arduino nano.
On peut envisager de faire les tests avec un Arduino UNO (la prise de programmation est beaucoup plus résistante) et de monter la version finale avec un Arduino Nano.

- Choix de la commande des moteurs

  - Quel est le but ?

On veut pouvoir faire varier la vitesse de chaque moteur et même inverser le sens de rotation.

  - Quelles sont les solutions ?

Comme on utilise des moteurs à courant continu, il suffit de faire varier la tension d’alimentation du moteur. On peut faire cela de plusieurs façons :

    - Montage potentiométrique

On met une résistance variable en série avec le moteur.

    - Transistor en suiveur de tension

Un transistor provoque une chute de tension. Il faut en fait 4 transistors (pont en H) si on veut 2 sens de rotation ou un relais.

    - Modulation à Largeur d’Impulsion (PWM) avec un circuit spécialisé

On coupe et on remet l’alimentation du moteur très vite et régulièrement. La tension moyenne aux bornes du moteur est donc proportionnelle au rapport entre le temps d’alimentation et la période.

      - Contrôleur de moteur à 2 canaux (HG7881 ou L9110)

      - Contrôleur de moteur à 2 canaux (L293D)

      - Contrôleur de moteur à 2 canaux (TB6112)

  - Quels sont les critères de choix ?

    - Facilité d’utilisation

    - Coût

    - Encombrement

    - Rendement énergétique (échauffement)

    - Intensité maximale

    - Tension d’alimentation du moteur

  - Tableau de comparaison

| Critère | HG7881 – L9110 | L293D | TB6112 |
| --- | --- | --- | --- |
| Utilisation facile | Oui | Oui | Non (I2C) |
| Coût | 1 -1,50 € | 3 € | 9 € |
| Encombrement | 29mm x 23mm | 70mm x 55mm | 70mm x 55mm |
| Rendement | Bon | Mauvais 50% | Excellent |
| Imax | 0,8 A | 0,6 A | 1,2 A |
| Valim | 2,5 – 12 V | 4,5 -25 V | 4,5 – 13,5 V |

  - Résultat final

Nous retiendrons la mini-carte avec le L9110 qui est très simple à mettre en œuvre et prend peu de place.

- Choix et nombres des capteurs de ligne

  - Quel est le but ?

Il faut détecter une zone blanche d’une zone noire.

  - Quelles sont les solutions ?

La différence de couleur (blanc/noir) est due à la réflexion de la lumière ambiante pour le blanc et à son absorption pour le noir.
Un capteur de luminosité suffit en principe.

    - LDR

    - Phototransistor

    - LED IR + Photodiode IR

  - Quels sont les critères de choix ?

    - Insensibilité aux perturbations

Lorsqu’on prend des photos avec flash la luminosité ambiante varie très fortement et le noir peut être pris pour du blanc !

    - Coût

    - Facilité d’utilisation et de réglage

  - Tableau comparatif

  - Résultat final

- Communications avec le robot

  - Quel est le but ?

On veut pouvoir télé-opérer le robot en lui donnant des ordres très simples.

  - Quelles sont les solutions ?

    - Télécommande Infrarouge

    - Bluetooth

    - Wifi

    - Liaison UHF

  - Quels sont les critères de choix ?

    - Coût

    - Simplicité

    - Robustesse

    - Consommation

  - Tableau comparatif

  - Résultat final

- Algorithmes

  - Description du fonctionnement

  - Comment suivre une ligne avec 3 capteurs ?

    - Table de vérité

  - Liste des ordres

    - Marche/Arrêt

    - Tout droit

    - Croisement vers la droite

    - Croisement vers la gauche

    - Prudence

    - À fond !

  - Tableau comparatif

  - Résultat final